Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(Znak postępowania: BG.271.6.2021)

Ciągnik rolniczy

- Informacje ogólne

- Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 -2021

- Dostawa do siedziby zamawiającego: Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary

- Homologacja końcowa lub dokument równoważny.

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika i urządzeń towarzyszących w miejscu dostawy.

- Informacje ogólne

Zamawiający zastrzega, że ciągnik mysi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu oraz być zdolnym do pracy w zakresie temperatur od -25 st. C do 40 st. C

- Silnik

- Silnik wysokoprężny, turbodoładowany.

- System chłodzenia cieczą

- Minimalna ilość cylindrów: 4

- Minimalna pojemność skokowa: 2500 c3

- Zakres mocy: minimum 75 KM

- Napęd i układ hamulcowy

- Napęd 4x4 załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie z blokadą tylnego dyferencjału.

- Skrzynia biegów mechaniczna. Minimalna ilość przełożeń  12x12 z rewersem.

- Sprzęgło jednotarczowe lub dwutarczowe, suche.

- Układ kierowniczy hydrostatyczny.

- Prędkość maksymalna 40 km/h

- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

- WOM – zakres obrotów 540 – 1000 / minutę

- Elektrohydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem

- Wydatek pompy hydraulicznej minimum 50 litrów/ min.

- Przyłącza hydrauliczne umożliwiające obsługę urządzeń typu TUR (przód), TUZ (przód), pługu śnieżnego (przód), przyczepy z wywrotem, kosiarki bijakowej tylno bocznej.

- Przyłącze pneumatyczne niezbędne do współpracy z przyczepą towarową.

- Zaczep transportowy i rolniczy.

- Zaczep przedni ze sworzniem.

- Obciążniki kół tylnych umożliwiające współpracę z TUR

- Układ hamulcowy.

- Instalacja pneumatyczna dwu i jednoobwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy.

- Hamulce tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie lub mechanicznie.

- Hamulec roboczy sterowany ręcznie.

- Kabina

- Kabina szczelna, przeszklona.

- Ogrzewanie,

- Klimatyzacja,

- Radio,

- Uchylna tylna szyba

- Reflektory robocze przednie i tylne,

- Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego typu kogut,

- Wycieraczki szyb przedniej i tylnej,

- Fotel kierowcy amortyzowany,

- Lusterka zewnętrzne.

- Podłoga kabiny wyposażona w dywaniki łatwo zmywalne.

- Inne

- Zbiornik paliwa minimum 90 l.

- Gaśnica

- Błotniki kół przednich.

- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy joysticka.

- Masa własna pojazdu bez dodatkowego obciążenia min. 3.400 kg

Ładowacz czołowy typu TUR

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Fabryczny system samo poziomowania.

- Sterowanie przy pomocy joysticka.

- Udźwig na pełnej wysokości podnoszenia: min 1200 kg.

- Minimalna wysokość podnoszenia: 3 m.

- Instalacja hydrauliczna min. 3 sekcyjna.

- Łyżka do materiałów sypkich o szerokości 1,8 do 2,2 m.

- Widły do transportu palet o nośności minimalnej 1200 kg.

Uchwyt czołowy typu TUZ

- Urządzenie umożliwiające współpracę z pługiem śnieżnym o szerokości min.       2m z hydraulicznym systemem sterowania przy pomocy joysticka.

Przyczepa transportowa

- Fabrycznie nowa.

- Ładowność min. 5000 kg

- Liczba osi: 2

- Wywrot: trójstronny

- Homologacja umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych

- Układ hamulcowy dwuobwodowy, pneumatyczny.

- Zaczep transportowy tylny.

- Koło zapasowe,

- Oświetlenie obrysowe z przodu i tyłu,

- Złącza hydrauliczne oraz pneumatyczne do podpięcia drugiej przyczepy.

- Burty z nadstawkami.

Kosiarka bijakowa tylno boczna

- Szerokość robocza min. 160 cm.

- Sterowanie hydrauliczne.

- Wał ugniatający

- System mocowania: tylny TUZ

- Napęd z WOM w zakresie prędkości obrotowej 540 obrotów/ min.

Posypywarka do piasku i soli

- Liczba osi: 1

- Ładowność: min 3500 kg

- Szerokość robocza od 1,8 do 2,8 m

- Sita zasypowe

- Podajnik materiału: taśmowy

- Oświetlenie obrysowe.

- Dyszel na podporze jezdnej.

- Urządzenia rozsiewające ze stali nierdzewnej.

- Napęd hydrauliczny.

Rębak do gałęzi

- Liczba osi: 1

- Napęd: WOM 540 obr./min

- Dyszel umożliwiający ciągnięcie za ciągnikiem,

- Grubość ciętego drewna minimum 8 cm.

- Wysyp górny z regulacją kierunku wyrzutu.

Pług śnieżny

- Szerokość robocza: minimum 2300 cm

- Ilość pozycji roboczych: 4

- Lemiesz gumowy, amortyzowany

- Montaż do podnośnika typu TUZ z przodu pojazdu.

- Sterowanie w pełni hydrauliczne z kabiny ciągnika przy pomocy joysticka.

- Oświetlenie obrysowe zainstalowane na pługu.